Минобрнауки России

Муниципально-бюджетное образовательное учреждение “Миллицейско-правовой лицей №8”

Индивидуальный проект “ Влияние космической среды на материалы и компоненты МКС: Анализ долгосрочного

воздействия радиации, вакуума и экстремальных температур на структуру и свойства материалов, используемых в конструкции и оборудовании МКС”

Работу выполнила:

Михайлова Карина Алексеевна Ученица 9 “В” класса

Руководитель:

Кривых Валентина Дмитриевна (преподаватель физики)

Влияние космической среды на материалы и компоненты МКС: Анализ долгосрочного воздействия радиации,

вакуума и экстремальных температур на структуру и свойства материалов, используемых в конструкции и оборудовании МКС.

Цель проекта: Определить и оценить степень влияния долгосрочного воздействия радиации, вакуума и

экстремальных температур на структуру и свойства

ключевых материалов и компонентов Международной космической станции (МКС) для прогнозирования их

деградации, обеспечения надежности функционирования станции и оптимизации стратегий защиты.

Задачи:

- Собрать и систематизировать имеющиеся данные о составе материалов и компонентов, используемых в

конструкции и оборудовании МКС, а также об условиях космической среды, в которой функционирует станция (радиационный фон, вакуум, температурные режимы).

- Анализ воздействия радиации: Исследовать механизмы воздействия различных видов космической радиации

(галактическое космическое излучение, солнечные

протонные события, радиационные пояса Ван Аллена) на структуру и свойства полимерных, металлических и

композитных материалов, используемых на МКС.

- Анализ воздействия вакуума: Изучить процессы дегазации, сублимации, холодной сварки и эрозии под воздействием атомарного кислорода, возникающие в

условиях космического вакуума, и оценить их влияние на материалы и компоненты МКС.

- Анализ воздействия экстремальных температур: Оценить влияние температурных перепадов и термического

о расширения/сжатия на механические свойства,

прочность и долговечность материалов и компонентов МКС, а также на функциональность оборудования.

Данные о составе материалов и компонентов, используемых в конструкции и оборудовании МКС

- Внешняя и внутренняя обшивки модулей: Алюминиевые сплавы (2219, 6061, 7075); Композитные материалы

(углепластик, кевлар, иногда керамика); Многослойная теплоизоляция(Тонкие пленки (Майлар -

полиэтилентерефталат, Каптон - полиимид)), Разделительные сетки (Дакрон, нейлон),

Алюминизированное покрытие; Огнестойкие полимеры(фторопласты, полиимиды)

- Каркас и силовые элементы: Высокопрочная сталь; титановые сплавы(Ti6Al4V)

- Солнечные батареи: кремниевые фотоэлементы, аллюминиевые сплавы, защитные покрытия(оксид кремния)

- Радиаторы и системы терморегулирования:

аллюминиевые сплавы, тепловые трубы (с аммиаком или другим теплоносителем)

- Системы жизнеобеспечения: нержавеющая сталь (316L), полимеры(фторопласты, полиимиды, полисульфоны), титановые сплавы

- Электронные компоненты: кремний, германий, радиационно стойкие материалы

- Оптические приборы(телескопы, камеры): специальные сорта стекла(кварцевое стекло, сапфир)

- Скафандры: многослойные ткани(нейлон, дакрон, майлар, кевлар), полиуретан, поликарбонат,

аллюминиевые сплавы

- Иллюминаторы: многослойное стекло(химически упрочненные), кварцевое стекло

- Кабели и проводка: медь, полимеры(фторопласты, полиимиды)

- Анализ воздействия радиации на материалы МКС

- Типы Космической Радиации, воздействующие на МКС:

# Галактическое Космическое Излучение (ГКИ):

    - Состав: Высокоэнергетические протоны (85%), альфа-частицы (12%) и тяжелые ионы (1%).

    - Энергии: Широкий спектр энергий, от нескольких МэВ до сотен ГэВ.

    - Источник: За пределами Солнечной системы.

    - Характеристики: Практически непрерывный

поток, слабо зависящий от солнечной активности.

Представляет наибольшую опасность для экипажа и электронных компонентов из-за

высокой проникающей способности и энергии.

    - Воздействие: Вызывает ионизацию и

возбуждение атомов, разрыв молекулярных связей, образование дефектов в кристаллической решетке.

# Солнечные Протонные События (СПС):

    - Состав: Преимущественно протоны.

    - Энергии: От нескольких МэВ до сотен МэВ.

    - Источник: Солнечные вспышки и корональные выбросы массы.

    - Характеристики: Периодические всплески интенсивности, продолжительностью от нескольких часов до нескольких дней. Интенсивность сильно зависит от солнечной активности.

    - Воздействие: Ионизация, возбуждение,

образование дефектов. Менее проникающая способность, чем у ГКИ, но высокая

интенсивность может приводить к значительным повреждениям.

# Захваченная Радиация (Радиационные Пояса Ван Аллена):

    - Состав: Протоны и электроны, захваченные магнитным полем Земли.

    - Энергии: От нескольких кэВ до сотен МэВ (протоны) и от нескольких кэВ до нескольких МэВ (электроны).

    - Источник: Солнечный ветер и космическое

излучение.

    - Характеристики: Концентрация радиации

зависит от высоты и широты. МКС находится на орбите, где влияние поясов Ван Аллена

относительно невелико, но все же значимо.

    - Воздействие: Ионизация, возбуждение,

радиационные дефекты. Электроны могут накапливаться на поверхности материалов, создавая статический заряд.

# Механизмы Воздействия Радиации на Материалы:

  - Ионизация и Возбуждение:

    - Радиация передает энергию атомам и молекулам материала, вызывая ионизацию (отрыв

электронов) и возбуждение (переход электронов на более высокие энергетические уровни).

    - Эти процессы приводят к образованию свободных радикалов и ионов, которые

инициируют химические реакции и разрыв молекулярных связей.

# Разрыв Молекулярных Связей

    - Радиация разрывает ковалентные связи в полимерах, что приводит к уменьшению

молекулярной массы и ухудшению механических свойств.

    - В металлах и керамике разрыв связей приводит к образованию дефектов в кристаллической решетке.

# Сшивка

    - В некоторых полимерах радиация может вызывать образование связей между

полимерными цепями (сшивку).

    - Сшивка может приводить к увеличению твердости и хрупкости материала.

# Образование Дефектов в Кристаллической

Решетке:

    - В металлах и керамике радиация выбивает атомы из их нормальных положений в кристаллической решетке, создавая вакансии и междоузельные

атомы.

    - Эти дефекты влияют на механические, электрические и тепловые свойства материала.

# Трансмутация:

    - Высокоэнергетические частицы могут вызывать ядерные реакции, в результате которых одни элементы превращаются в другие.

    - Этот процесс может изменять химический состав материала и влиять на его свойства.

- Воздействие на различные типы материалов, используемых на МКС:

# Полимеры:

    - Механизмы: Разрыв связей, сшивка, дегазация, образование свободных радикалов.

# Эффекты:

      - Уменьшение прочности на разрыв и удлинения при разрыве.

      - Увеличение хрупкости.

      - Изменение цвета (пожелтение, потемнение).

      - Снижение прозрачности.

      - Увеличение дегазации (выделение газообразных продуктов).

      - Снижение стойкости к химическим воздействиям.

c. Примеры: Фторопласты (тефлон), полиимиды

(каптон), поликарбонат.

d. Стратегии защиты: Использование

радиационно-стойких полимеров, добавление стабилизаторов, экранирование.

# Металлы:

    - Механизмы: Образование дефектов в кристаллической решетке, трансмутация, радиационное охрупчивание.

# Эффекты:

      - Увеличение предела текучести и прочности на разрыв.

      - Снижение пластичности и ударной вязкости (охрупчивание).

      - Изменение электропроводности.

      - Изменение коррозионной стойкости.

      - Набухание (в результате накопления газообразных продуктов ядерных реакций).

c. Примеры: Алюминиевые сплавы, сталь,

титановые сплавы.

d. Стратегии защиты: Выбор радиационно-стойких сплавов, термическая обработка для снижения

концентрации дефектов, экранирование.

# Композитные Материалы:

    - Механизмы: Повреждение связующего вещества (матрицы), расслоение, разрыв волокон.

# Эффекты:

      - Снижение прочности и жесткости.

      - Увеличение хрупкости.

      - Расслоение Увеличение дегазации.

      - Изменение теплопроводности.

c. Примеры: Углепластик (углеродное волокно/эпоксидная смола), кевлар.

d. Стратегии защиты: Использование

радиационно-стойких связующих веществ, добавление наполнителей, экранирование.

- Методы Исследования Воздействия Радиации:

# Наземные Эксперименты:

    - Облучение образцов материалов различными источниками радиации (гамма-источники, ускорители частиц) в контролируемых условиях.

    - Измерение изменений в структуре и свойствах материалов после облучения.

    - Имитация условий космической среды (вакуум, температура) во время облучения.

# Анализ Возвращенных Образцов:

    - Анализ материалов, возвращенных с МКС

(например, образцы, подвергшиеся воздействию космической среды на внешней поверхности

станции).

    - Изучение изменений в структуре и свойствах

материалов, произошедших за время пребывания в космосе.

# Моделирование и Расчеты:

    - Разработка моделей взаимодействия радиации с материалами.

    - Использование компьютерных программ для расчета доз радиации, поглощенных

материалами на МКС.

    - Прогнозирование изменений в свойствах материалов на основе моделей и расчетов.

# Мониторинг in-situ:

    - Установка датчиков на внешней поверхности МКС для измерения доз радиации и параметров окружающей среды.

    - Разработка датчиков для мониторинга состояния материалов в реальном времени.

- Анализ воздействия вакуума

сновные процессы, обусловленные вакуумом, воздействующие на материалы МКС:

- Дегазация (Outgassing):

  - Описание: Выделение газов и летучих веществ,

абсорбированных или адсорбированных материалом. Происходит из-за низкого давления окружающей среды, стремящегося к установлению равновесия.

  - Факторы, влияющие на дегазацию:

    - Тип материала: Полимеры обычно выделяют больше газов, чем металлы или керамика.

    - Температура: Повышение температуры увеличивает скорость дегазации.

    - Давление: Чем ниже давление окружающей среды, тем выше скорость дегазации.

    - История материала: Материалы, ранее подвергавшиеся вакуумной обработке, выделяют меньше газов.

  - Последствия:

    - Загрязнение оптических поверхностей (линзы, зеркала, солнечные панели).

    - Изменение свойств материалов (уменьшение прочности полимеров, изменение диэлектрических свойств).

    - Нарушение работы механизмов (заклинивание подшипников из-за осаждения конденсата).

    - Загрязнение атмосферы внутри герметичных модулей (хотя на МКС используются системы очистки воздуха).

Сублимация (Sublimation):

  - Описание: Переход вещества из твердого состояния непосредственно в газообразное, минуя жидкую фазу.

  - Факторы, влияющие на сублимацию:

    - Температура: Повышение температуры увеличивает скорость сублимации.

    - Давление: Чем ниже давление, тем выше скорость сублимации.

    - Тип материала: Некоторые материалы (например, водяной лед, органические вещества) более подвержены сублимации.

  - Последствия:

    - Уменьшение массы и размеров деталей.

    - Изменение свойств материалов (потеря прочности, ухудшение оптических свойств).

    - Загрязнение окружающей среды.

  - Примеры: Сублимация льда из многослойной

теплоизоляции (MLI), сублимация смазочных материалов. Холодная Сварка (Cold Welding):

  - Описание: Сваривание чистых металлических

поверхностей при контакте в вакууме. Происходит из-за отсутствия оксидных пленок и других загрязнений,

которые препятствуют образованию металлических связей.

  - Факторы, влияющие на холодную сварку:

    - Тип металла: Некоторые металлы (например,

алюминий, золото, свинец) более подвержены холодной сварке.

    - Давление: Чем выше давление при контакте, тем сильнее сваривание.

    - Температура: Повышение температуры может ускорить процесс.

    - Чистота поверхности: Чистые поверхности свариваются легче.

  - Последствия:

    - Заклинивание подвижных механизмов (шарниры, подшипники).

    - Слипание электрических контактов.

    - Затруднение разъединения соединений.

Эрозия под воздействием атомарного кислорода (Atomic

Oxygen Erosion):

  - Описание: Разрушение органических материалов (полимеров, эпоксидных смол) под воздействием

атомарного кислорода (AO), который присутствует в низких околоземных орбитах (НОО). АО является

высокореактивным и вступает в химические реакции с органическими молекулами, разрушая их.

  - Факторы, влияющие на эрозию АО:

    - Концентрация AO: Чем выше концентрация AO, тем быстрее происходит эрозия. Концентрация AO зависит от высоты орбиты, солнечной активности и времени года.

    - Температура: Повышение температуры увеличивает скорость эрозии.

    - Тип материала: Различные полимеры имеют разную стойкость к эрозии АО.

    - Угол атаки: Скорость эрозии зависит от угла, под которым АО сталкивается с поверхностью.

  - Последствия:

    - Уменьшение толщины и прочности полимерных материалов.

    - Изменение оптических свойств (помутнение, потеря отражающей способности).

    - Отказ оборудования.

  - Примеры: Разрушение многослойной теплоизоляции (MLI), эрозия поверхности солнечных панелей II. Влияние на различные типы материалов и компонентов МКС:

- Полимеры:

  - Дегазация: Уменьшение прочности, изменение диэлектрических свойств, загрязнение.

  - Сублимация: Уменьшение массы, изменение свойств.

  - Эрозия АО: Уменьшение толщины, изменение оптических свойств.

  - Примеры: Изоляция проводов, уплотнители, многослойная теплоизоляция (MLI).

- Металлы:

  - Холодная сварка: Заклинивание механизмов, слипание контактов.

  - Дегазация:

  - Сублимация (незначительная):

- Композитные материалы:

  - Дегазация:

  - Эрозия АО:

III. Стратегии защиты от воздействия вакуума:

- Выбор материалов с низким уровнем дегазации: Использование материалов, которые выделяют минимальное количество газов в вакууме.

- Вакуумная обработка: Предварительная вакуумная обработка материалов для удаления летучих веществ.

- Герметизация: Защита чувствительных компонентов от вакуума с помощью герметичных корпусов.

- Нанесение защитных покрытий: Использование покрытий, устойчивых к эрозии под воздействием атомарного кислорода (например, оксид кремния).

- Применение смазок, устойчивых к вакууму: Использование специальных смазок, которые не испаряются и не разлагаются в вакууме.

- Выбор материалов, не подверженных холодной сварке:

Использование материалов, которые не склонны к

холодной сварке, или нанесение защитных покрытий (например, оксидных пленок).

- Конструктивные решения: Разработка конструкций, минимизирующих риск заклинивания механизмов и разрушения материалов.

IV. Методы исследования воздействия вакуума:

- Наземные испытания в вакуумных камерах: Имитация условий космического вакуума и воздействие на материалы различных факторов (температура, атомарный кислород).

- Измерение скорости дегазации: Определение количества газов, выделяемых материалом в вакууме.

- Анализ поверхности материалов после воздействия вакуума: Использование микроскопии и спектроскопии для изучения изменений на поверхности материалов.

- Испытания на эрозию АО: Облучение материалов потоком атомарного кислорода и измерение скорости эрозии.

- Испытания на холодную сварку: Контакт металлических поверхностей в вакууме и измерение силы, необходимой для разъединения.

Анализ воздействия экстремальных температур на материалы и компоненты МКС

- Температурные условия на МКС:

  - Факторы, определяющие температурный режим:

    - Солнечное излучение: Основной источник тепла.

    - Тепловое излучение Земли (альбедо): Часть солнечной энергии, отраженной Землей.

    - Инфракрасное излучение Земли: Тепло, излучаемое Землей.

    - Внутреннее тепловыделение: Тепло, генерируемое оборудованием и экипажем.

    - Тепловое излучение станции: Тепло, излучаемое поверхностями станции.

    - Орбитальные параметры: Положение станции относительно Солнца и Земли.

  - Температурные диапазоны:

    - Внешняя поверхность: Экстремальные перепады температуры от -150°C (тень) до +120°C (прямой солнечный свет).

    - Внутренние модули: Поддерживается относительно стабильная температура в диапазоне от +18°C до +27°C с помощью системы терморегулирования.

- Механизмы воздействия экстремальных температур на материалы:

  - Термическое расширение и сжатие:

    - Описание: Изменение размеров материала под воздействием температуры.

    - Факторы, влияющие на термическое расширение:

      - Коэффициент теплового расширения (КТР):

Характеризует степень изменения размеров материала при изменении температуры.

      - Температура: Чем больше изменение температуры, тем больше расширение или сжатие.

      - Тип материала: Различные материалы имеют разные значения КТР.

    - Последствия:

      - Возникновение термических напряжений в конструкциях.

      - Разрушение соединений (например, сварных швов, клеевых соединений).

      - Изменение зазоров и посадок в механизмах.

      - Потеря герметичности.

  - Изменение механических свойств:

    - Описание: Температура влияет на прочность,

твердость, пластичность и другие механические свойства материалов.

    - Факторы, влияющие на изменение механических свойств:

      - Температура: Повышение температуры обычно снижает прочность и твердость, а также увеличивает пластичность.

      - Тип материала: Различные материалы по-разному реагируют на изменение температуры.

      - Время выдержки при высокой температуре:

Длительное воздействие высоких температур может приводить к термическому старению и ухудшению свойств.

    - Последствия:

      - Снижение несущей способности конструкций.

      - Увеличение хрупкости.

      - Уменьшение устойчивости к усталостным нагрузкам.

  - Термическое старение:

    - Описание: Изменение структуры и свойств материалов под воздействием высоких температур в течение

длительного времени.

    - Факторы, влияющие на термическое старение:

      - Температура: Чем выше температура, тем быстрее происходит старение.

      - Время: Чем дольше воздействие высокой температуры, тем сильнее старение.

      - Атмосфера: Наличие кислорода может ускорять процессы окисления и деградации.

      - Тип материала: Различные материалы имеют разную стойкость к термическому старению.

    - Последствия:

      - Окисление металлов.

      - Деградация полимеров (разрыв связей, изменение структуры).

      - Изменение фазового состава сплавов.

      - Ухудшение механических и физических свойств.

  - Термические удары (Thermal Shock):

    - Описание: Резкое изменение температуры, приводящее к возникновению высоких термических напряжений.

    - Факторы, влияющие на термический удар:

      - Разница температур: Чем больше перепад температуры, тем выше напряжения.

      - Скорость изменения температуры: Чем быстрее изменение температуры, тем выше напряжения.

      - Коэффициент теплового расширения: Материалы с высоким КТР более подвержены термическим ударам.

      - Теплопроводность: Материалы с низкой теплопроводностью нагреваются или охлаждаются

неравномерно, что приводит к возникновению высоких напряжений

Последствия:

      - Растрескивание.

      - Расслоение композитных материалов.

      - Разрушение хрупких материалов.

- Влияние на различные типы материалов и компонентов МКС:

  - Металлы:

    - Термическое расширение: Изменение размеров конструкций, возникновение напряжений.

    - Изменение механических свойств: Снижение прочности при высоких температурах.

    - Термическое старение: Окисление, изменение фазового состава.

    - Примеры: Алюминиевые сплавы, сталь, титановые сплавы.

  - Полимеры:

    - Термическое расширение: Изменение размеров, потеря герметичности.

    - Изменение механических свойств: Снижение прочности и твердости, увеличение хрупкости.

    - Термическое старение: Разрыв связей, дегазация, изменение цвета.

    - Примеры: Фторопласты (тефлон), полиимиды (каптон), поликарбонат.

  - Композитные материалы:

    - Термическое расширение: Различия в КТР между волокнами и матрицей, возникновение напряжений.

    - Изменение механических свойств: Снижение прочности и жесткости.

    - Расслоение (delamination): Разрушение связующего вещества между слоями материала.

    - Примеры: Углепластик (углеродное волокно/эпоксидная смола), кевлар.

  - Электронные компоненты:

    - Термическое расширение: Разрушение паяных соединений, повреждение корпусов.

    - Изменение электрических характеристик: Изменение сопротивления, емкости и других параметров.

    - Выход из строя: Перегрев, переохлаждение.

    - Примеры: Микросхемы, резисторы, конденсаторы.

  - Солнечные панели:

    - Термическое расширение: Разрушение контактов между фотоэлементами, повреждение защитного

покрытия.

    - Снижение эффективности: Изменение характеристик фотоэлементов при высоких температурах.

- Стратегии защиты от воздействия экстремальных температур:

  - Выбор материалов с низким коэффициентом теплового расширения (КТР): Использование материалов, которые

мало изменяют свои размеры при изменении температуры.

  - Терморегулирование: Поддержание стабильной температуры внутри станции с помощью активных и пассивных систем терморегулирования.

    - Активные системы:

      - Насосы, циркулирующие теплоноситель (аммиак) по контурам.

      - Радиаторы для отвода тепла в космос.

      - Электрические нагреватели для поддержания минимальной температуры.

    - Пассивные системы:

      - Многослойная теплоизоляция (MLI) для уменьшения теплопередачи.

      - Тепловые трубы для эффективной передачи тепла.

      - Специальные покрытия с заданными оптическими свойствами (коэффициенты поглощения и излучения).

  - Компенсация температурных деформаций:

Конструктивное исполнение, позволяющее

компенсировать расширение и сжатие материалов

(например, использование компенсаторов, шарнирных соединений).

  - Термическая защита: Использование теплозащитных материалов для защиты чувствительных компонентов от экстремальных температур.

  - Правильный выбор смазочных материалов: Использование смазок, сохраняющих свои свойства в широком диапазоне температур.

- Методы исследования воздействия экстремальных температур:

  - Термические испытания в вакуумных камерах:  Имитация условий космического вакуума и экстремальных температур.

  - Циклические термические испытания: Многократное изменение температуры для оценки усталостной

прочности материалов и компонентов.

  - Измерение коэффициента теплового расширения: Определение КТР различных материалов.

  - Анализ механических свойств при различных температурах: Определение прочности, твердости и

других характеристик материалов в широком диапазоне температур.

  - Моделирование и расчеты: Использование

компьютерных программ для расчета температурных полей и термических напряжений в конструкциях.